VINDEX-2011 – CZIL

Seznam výrazů a zkratek použitých v textu

VINDEX – (Výpočet INDEXů) první verze programu –jen „základní kalkulace“ s   1 vykroužením + 1 přeskokem a se zahrnutím „statistiky 2003-2009, bez započtení dokluzu, delfínování atd.

CZIL  -  Český indexový list kluzáků pro soutěže v ČR

CZIL 2010 – Český indexový list kluzáků (pro rok 2010) pro soutěže konané v ČR, u kterých se pro bodování používá indexový hodnotící vzorec

delfínování – způsob letu kluzáku při „přeskoku“ (dle teorie Paula Mac Readyho), kdy se k zvýšení průměrné rychlosti přeletu využívá změn rychlosti letu kluzáku v závislosti na hodnotě průměrného stoupání v kroužení (ideálně ke kterému kluzák letí) a na stoupáních, nebo klesáních, kterými kluzák právě prolétává

DVFL -  Německý letecký výzkumný ústav, zabývající se mj. výkonností kluzáků

F – nosná plocha dané konfigurace kluzáku

g – zaokrouhlená hodnota zemského zrychlení = asi  9.806   [ ms -2 ]

G/F – plošné zatížení kluzáku při letu (třeba 11 různých, pro kluzák “s vodou“)

G/FKL –  konkrétní letové plošné zatížení kluzáku

G/FKRxK G/F – plošné zatížení kroužícího kluzáku pro WSSx

G/FMIN - minimální letové plošné zatížení kluzáku

GKL G/F – letová (jakákoliv v povolených mezích) hmotnost kluzáku (a příslušné  G/F)

GMAX - maximální povolená vzletová hmotnost pro danou konfiguraci kluzáku

GMIN – minimální let. hmotnost(vybavený kluzák bez vody+(každý) GPIL=90 kg

GPIL=90 kg – „střední“ hmotnost oblečeného pilota+padáku+osobních zavazadel

GPR - hmotnost „prázdného“ vybaveného kluzáku bez posádky a vodní přítěže

GVPmax - maximální hmotnost vodní přítěže použitelná v nádržích kluzáku při dané konfiguraci

HKRPx G/F - potřebná výška, kterou musí kluzák vykroužit v WKRSx G/F

HKRx – potřebná „vykroužená“ výška

ΔHKRSxU G/F - dílčí výška potřebná pro průlet (nebo získaná průletem) úseku U při konkrétním G/F a pro konkrétní WKRSx G/F

ΣHKRSxU G/F – součet dílčích výšek ΔHKRSxU G/F

HM =  300 m --  minimální výška pro navazování do stoupání

HNx G/F  -  je „nutná“ výška (musí být „k dispozici“) pro ulétnutí „přeletu“ při zadaných parametrech

ΔHO - hodnota rozdílu výšky odletu

HOx - průměrné výšky odletu pro každé modelové stoupání o síle WSSx

HPLxG/F - „potřebná výška“ pro celý „oddelfínovaný let“

IDis  - index referenčního kluzáku Discus (s vodou), má vždy hodnotu = 108

IGC index list – indexový list kluzáků komise IGC, používaný pouze pro soutěže třídy KLUB (CLUB)

IKL  -  hodnota indexu „počítaného“ kluzáku

IKL - výsledná hodnota indexu počítaného kluzáku (IKL =VCx-KL / VC-REF * IDis )

Indexlist DAeC – indexový list kluzáků Německého aeroklubu, dlouhodobě používaný v Německu pro hodnocení plachtařských výkonů v ročních soutěžích pilotů (OLC – obdoba naší CPS) a současně využívaný pro bodování na různých soutěží s indexací různých typů i tříd zúčastněných kluzáků. Používaný byl i na soutěžích v ČR.

KAA - koeficient redukce vlivu G/F (=hmotnosti) kluzáku (při průběžném dostřeďování během kroužení) na redukci průměrné rychlosti stoupání kluzáku při kroužení

KAB - koeficient redukce vlivem rozměrů (= rozpětí L) na setrvačnosti kluzáku (při průběžném dostřeďování během kroužení) na redukci průměrné rychlosti stoupání kluzáku při kroužení – odhad hodnoty

KBB - koeficient redukce vlivu stoupavosti kluzáku při kroužení (a tím dosažitelnosti dalších „silných“ stoupání) na korekci průměrné rychlosti stoupání kluzáku při kroužení při přeletu

KCC - koeficient redukce vlivu hodnoty centráže

KDD  - koeficient redukce vlivu rozdílné klouzavosti kluzáku při „přeskoku“ na korekci průměrné síly stoupání „využívaného“ kluzákem

KEE = 1,0 - koeficient redukce vzdálen. SDZx G/F vlivem manévrů při delfínování

KKLxKL G/F – korekce rychlosti stoupání kluzáku WKRZx G/F podle poměru klouzavosti kluzáku (vůči ref. kluzáku) pří přeskoku (násobí hodnotu WKRKx) při určitém (a případně postupně každém dalším uvažovaném) G/F „počítaného“ kluzáku

KL KL - koeficient rozměrů (= rozpětí) kluzáku

KL REFx G/F  – klouzavost „referenčního“ kluzáku

KLKLx G/F – klouzavost „počítaného“ kluzáku

KLKx G/F - korekční klouzavost při určitém (a postupně každém dalším uvažovaném) G/F kluzáku, spočítaná z VPŘKx G/F  a WPŘKx G/F

KLKxREF G/F - korekční klouzavost referenčního kluzáku (Discus)

KO G/F – opravný koeficient, který vynásobením výchozí hodnoty WKRKx G/F provede opravu rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku vlivem nemožnosti zachování (žádoucí) centráže při změnách G/F(množtvívody)

KRxKL G/F – „redukční“ korekce vlivu aktuální hodnoty G/F kroužícího kluzáku, hodnota, o kterou se kluzáku zvýší opadání v kroužení vlivem velikosti hmotnosti (G/F)

KTxY G/F - korekce doby letu pro cyklus „Y“

KVPŘx G/F – korekce závislá na příslušné přeskokové rychlosti V PŘxG/F

KVPŘx G/F . Je to důsledkem prodloužení trasy letu (nahoru a dolů) vlivem delfínování

KWxKL G/F – korekce rychlosti stoupání kluzáku WKRZx G/F podle poměru stoupavosti kluzáku (vůči ref. kluzáku) v kroužení (výpočet WKRKx G/F)

KZ = 0,8 – koeficient Ø ztrát při vyhledávání, ustřeďování a opouštění stoupáku

L = rozpětí počítaného kluzáku

MSA – mezinárodní standardní atmosféra

NS - „násobek“ celkové vzdálenosti SJ (nebo SKxY-1 G/F ) pro určení vzdálenosti jednotlivých „dílčích“ úseků „letu“ A až G:  (0,05   0,1    0,15    0,2    0,4)

NW  - „násobek“ rychlosti stoupajícího/ klesajícího vzduchu WVx pro jednotlivé „dílčí“ úseky „letu“ A až G:  (0,8    0,6    0,4     0,15    0    -0,15    -0,4)

PK AeČR – plachtařská komise Aeroklubu ČR

PMRg – soutěž Plachtařské mistrovství regionů ČR

polára v kroužení – program vypočítává její body pro „počítaný“ kluzák pro právě počítané, případně postupně pro každé další uvažované G/F.

Q  - statistika „skutečného“ soutěžního počasí, zde pro ČR (2003 – 2009)

QD – „statistika“ delfínování během „přeletu“

QHo – statistika hodnot odletových výšek

QT – statisticky průměrná letová doba disciplíny pro každé WSSx = 3:00 hodiny

QWx - (váhy) četnosti  využití různě silných stoupavých proudů – ze „statistiky“

Richard (Dick) Johnson – před několika lety zesnulý americký plachtař, který se mj. zabýval letovými testy kluzáků, jejichž výsledky pravidelně publikoval

RKR  - poloměr kroužení při úhlu náklonu „“ (gama) vypočítaný ze základní rychlosti VKR 0

RP = rychlostní polára – každého počítaného (i referenčního) kluzáku při konkrétním G/F

RSTx  - poloměr (bodu) stoupání [m]

SDZxG/F - delfínováním zkrácená vzdálenost SLxY G/F , přepočítaná pomocí

SFxY - finální výsledná vzdálenost letu (disciplíny) po ukončených „Y“ stanovených konečných cyklech opakovaného výpočtu

SJ = 200 km - zadaná „jednotková“ vstupní vzdálenost letu (disciplíny)

SKxY - výsledná „konečná“ vzdálenost z Y. cyklu (z Y-tého cyklu)

SKxY=1 = SKx1 - výsledná „konečná“ vzdálenost z 1.cyklu

SKxY-1 G/F – celková (konečná) výpočtová vzdálenost z výpočtového cyklu      „Y-1“, je současně celkovou (vstupní) hodnotou vzdálenosti pro výpočtový cyklus „Y“

SLxY G/F – vzdálenost „letu“ po „Y“- tém cyklu výpočtu

SLxY+1 G/F  =  SJ  (jen pro cyklus 1)

SPOČÍTAT – „tlačítko“ v uživatelském rozhraní programu, jeho stiskem program provede výpočet indexu kluzáku

SST  =  20 km – základní vzdálenost výskytu „jmenovitých“ stoupání WSSx

ΣSU – součet vzdáleností všech „dílčích úseků letu“ delfínem = SY (obecně)

SUxY G/F – vzdálenost „obecného dílčího úseku U“, pro výpočtový cyklus Y, při konkrétním WSSx  a pro konkrétní G/F

SVx2 (= SKx1) - je vstupní vzdálenost pro výpočty v (dalším následném) 2. cyklu.

SY – „modelově“ uletěná vzdálenost přeletu po „Y“ cyklech výpočtu

TCYx G/F  - celková doba „letu“ kluzáku obecně v cyklu Y pro příslušnou hodnotu WSSx   a konkrétní vybrané G/F

TKRPx G/F  -je čas, který se spotřebuje na kroužení, při daném WSSx  a konkrétním vybraném G/F

TLJx G/F - celková „jednotková doba letu“ kluzáku při konkrétním G/F je výsledkem 1.cyklu výpočtu

TLJxOPT  - celková „jednotková doba letu“ kluzáku optimalizovaná volbou takového nejvýhodnějšího G/F (z použitého odstupňování), které dá nejkratší celkovou dobu „letu“ ze všech TLJx G/F v 1.cyklu výpočtu

TQ  ( = 3:00 hodiny) - „cílová statistická doba letu“ v každé disciplíně

TΣKRx G/F  - celková doba kroužení ( ΣHKRSxU  , dělené WKRSx G/F )

ΣTUx G/F - součet „dílčích“ dob „letu delfínem“ v „dílčích úsecích letu“

U – obecné označení „dílčího úseku“ letu (úseky A – G) během delfínování, ve kterém je v průměru shodné stoupání/ klesání, nebo „0“-vý vertikální pohyb vzduchu. Jednotlivé shodné stoupáky/ klesáky jsou pro zjednodušení výpočtu jakoby sloučeny do jednoho „dílčího úseku“

UY=1 - jednotlivý dílčí modelový úsek „letu“ při „delfínování“ (Y=1 je 1. cyklus výpočtu, Y=2  je 2. cyklus výpočtu, … Y  je Y. cyklus výpočtu)

V PŘxG/F – přeskoková rychlost pro WKRSx G/F

VC-KL - výsledná celková průměrná rychlost „počítaného“ kluzáku (pro celý „statistický průřez“ různých typů počasí, tj. všechna v soutěžní praxi využívaná WSSx  , vyskytující se v ČR a pro optimální kombinace různých G/F, pokud je možné používat vodní přítěž

VC-REF - výsledná celková průměrná rychlost „referenčního“ kluzáku (Discus)

VCxY G/F  - celková výsledná rychlost pro konkrétní WSSx	 a pro dané G/F na konci cyklu „Y“

VFYx  - výsledná a nejvyšší „finální“ rychlost po „Y“ cyklech výpočtu (pro jedno konkrétní WSSx)

VFYx - průměrná finální cestovní rychlost letu „počítaného“ kluzáku pro příslušnou hodnotu WSSx

VINDEX-DD CZIL 2011 – PC program: VINDEX + dokluz + delfín + různé korekce, pro CZIL 2011

VJx - průměrná cestovní rychlost „celého přeletu počítaného kluzáku“ vypočítaná z SJ a TLJxOPT  v závěru 1.cyklu výpočtu

VKR 0  - výchozí rychlost letu (pro poláry v kroužení) kluzáku („odečtená z RP kluzáku pro přímý let) při GKL G/F  (obvykle = G/FMIN )

VMIN 0 – minimální (pádová) rychlost kluzáku podle vstupní RP pro klouzavý let při daném G/F

VPŘKx G/F  - korekční přeskoková rychlost odvozená z WKRKx G/F  zjištěná z příslušné (G/F) rychlostní poláry „počítaného“ kluzáku

Vx max   - pro daný kluzák nejvyšší výsledná cestovní rychlost pro počasí s konkrétním (krouženým) průměrným stoupáním WSSx a příslušná nejvýhodnější průměrná hodnota G/F , dávající nejlepší výkonnost

VÝPIS - „tlačítko“ v uživatelském rozhraní programu, jeho stiskem program zobrazí náhled do „výpisu“ dílčích výpočtových hodnot programu

(při daném G/F)

WKR 0  - základní „polární“ opadání pro kroužení odečtené ze vstupní RP klouzavého letu, příslušné k VKR 0  při daném (obvykle = G/FMIN )

WKR - polární opadání kluzáku v kroužení při úhlu náklonu „“ (gama) vypočítané ze základní rychlosti polárního opadání VKR 0  a RKR

WKRKx G/F - hodnota průměrného korigovaného stoupání kluzáku v kroužení

WKRKxREF G/F - průměrné „korigované“ stoupání referenčního kluzáku pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F použité pro všechny výpočty

WKROx G/F - průměrné „opravené“ stoupání referenčního kluzáku pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F použité pro všechny výpočty

WKRRx G/F  - ztrátami obratnosti v závislosti na velikosti GKL G/F redukovaná hodnota WKRRx G/F

WKRSx G/F – průměrné „skutečné“ stoupání kluzáku pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F použité pro všechny výpočty

WKRSxREF G/F  - průměrné „skutečné“ stoupání referenčního kluzáku pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F použité pro všechny výpočty

WKRTx G/F – teoretická max. hodnota stoupání kluzáku při ideálním kroužení  v konkrétním modelovém stoupavém proudu a při zvoleném G/F

WKRZx G/F - průměrné „základní“ stoupání kluzáku při kroužení v konkrétním modelovém stoupavém proudu (=WKRTx G/F  *  KZ ) při zvoleném G/F

WKRZxREF G/F - průměrné „základní“ stoupání referenčního kluzáku pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F použité pro všechny výpočty

WPROP  G/F – polární opadání kluzáku při kroužení na optimálním poloměru ROP (při daném G/F )

WPŘKx G/F  - korekční polární opadání ve stejném bodu (patřícím VPŘKx G/F) příslušné rychl. poláry, zjištěné z příslušné (G/F) rychlostní poláry „počítaného“ kluzáku

WSROPx  - síla stoupání stoupavého proudu na optimálním poloměru kroužícího kluzáku ROP (nejvyšší hodnota stoupavosti kluzáku v kroužení), při konkrétním WSSx

WSSx   - „jmenovitá“ výstupná rychlost vzduchu v ose stoupání [ms-1]

WSSx – modelová stoupání (v řadě od 1 do 7 ms-1 – s odstupem po 0,5 ms-1)

WSTx  - rychlost stoupajícího vzduchu příslušná poloměru RSTx [ms-1]

WVUx – hodnota průměrné rychlosti stoupání/ klesání vzduchu v „úseku“ U

WVx – „základní“ rychlost stoupání/ klesání vzduchu pro náhradní “plochý čtyřúhelníkový profil“ stoupání/ klesání, kterým je pro zjednodušení výpočtového vzorce nahrazen křivkový průběh profilu stoupáků, při konkrétním WSSx

WVxU – „stálé“ stoupání, klesání, nebo „nulový“ pohyb vzduchu v příslušném úseku modelu pro let „delfínem“

x – „index“ rychlosti stoupání v jeho ose, nabývá hodnoty od 1 až do 7,s krokem po 0,5 (odpovídá jednotkám [ms-1] )

Y - stanovený konečný počet cyklů opakovaného výpočtu