Problematika indexů kluzáků, východiska a cesta k programu

VINDEX-2011 (pro CZIL)

ÚVOD

Program je nástrojem, který konečně dává možnost reálně objektivního a v praxi operativního stanovení hodnot indexů IKL kluzáků určených pro soutěže. Týká se to především kluzáků, ke kterým jsou dostupné rychlostní poláry, které se dobře  shodují se skutečnou výkonností daného typu  a konfigurace kluzáku. Výsledné indexy bude program optimalizovat pro disciplíny typu AAT, letěné v běžném termickém počasí, kdy platí v ideálním případě stejně dlouhá doba letu kluzáku po trati, bez ohledu na skutečnou výkonnost kluzáku (všechny mohou využít stejně silného počasí ve stejném časovém intervalu).

Program je výsledkem několikaleté snahy PK (plachtařské komise) AeČR, aby (hlavně) naše nejvyšší národní plachtařské soutěže konané pod patronací AeČR a jeho PK probíhaly při co nejobjektivnějších podmínkách vyhlašování jednotlivých disciplín a při co nejspravedlivějším následném obodování výkonů, které soutěžící předvedou v jednotlivých disciplínách i v celé soutěži. Takto to  vypadá jako obecná a samozřejmá proklamace, ale je problém se k tomuto stavu ve skutečnosti alespoň přiblížit.

PK preferuje to, aby se Mistry ČR a vítězi Českých soutěží stávali piloti –plachtaři, kteří na soutěži prokážou objektivně nejvyšší úroveň své výkonnosti. Výsledky, které soutěžící dosáhne (dosahuje) na soutěžích, závisí na mnoha faktorech, mnohé může sám předurčit, některé ovlivnit, některé faktory může momentálně (v čase soutěže) ovlivnit jen částečně, nebo je neovlivní vůbec.

Mezi důležité faktory patří technické vybavení soutěžícího.

Dovolím si „pominout“ důležitý vliv přístrojového vybavení a schopnost soutěžícího umět jej plně využít.

Pak „zbývá už jenom“ soutěžní kluzák a jeho výkonnost (daná mu do vínku jeho aerodynamickým řešením, konstrukcí a letovými vlastnostmi) v různých typech plachtařského počasí.

Situace minulých období, kdy soutěže u nás probíhaly na shodném typu kluzáku se už nejspíš opakovat nebude. Z různých praktických i historických důvodů se prozatím také v ČR (a pro naše soutěžní plachtění) jeví jako nejprospěšnější, aby soutěžící měli možnost na našich soutěžích létat v několika vyhlašovaných třídách, kde je velká rozmanitost typů a modifikací kluzáků „ošetřena“ tak, že v soutěžích používané typy kluzáků mají stanoveny indexy, kterými se mají postavit výkonnosti všech typů a modifikací kluzáků na pokud možno shodnou výkonnostní úroveň. Tzn., že v ideálním případě by o vítězi soutěže i výsledném pořadí všech soutěžících v soutěži, měly rozhodnout pouze kvality každého z pilotů, prokázané v období soutěže.

V 90. letech se tedy u nás postupně staly historií plachtařské soutěže probíhající na monotypu kluzáku.

S rozmanitými typy kluzáků na našich soutěžích se také v ČR převzal pro korekce rozdílů ve výkonnosti kluzáků Německý indexový list DAeC. Používal se u nás do roku 2009 pro třídy:

KOMBI („bez vody“, tzn. jediná třída soutěže),

KOMBI open „s vodou“, (když třída KLUB (KOMBI 15m „s vodou“) byla v soutěži samostatná),

KLUB (do doby, než se pro tuto třídu začal používat IGC index list)

Po roce 2000 bylo PK rozhodnuto, že soutěže v ČR pro třídu KLUB budou hodnoceny podle IGC index listu (aby byl náš hodnotící systém soutěží v souladu se soutěžemi MS a ME), jenž se liší od DAeC index listu hodnotami indexů u shodných typů kluzáků a jejich „operativní“ změnou hodnoty indexu (zvýšením), pokud celková vzletová hmotnost kluzáku překračovala „úředně“ stanovenou referenční hmotnost kluzáku pro daný typ (to je důvod vážení 100%  všech kluzáků třídy KLUB před každou disciplínou).

Proč CZIL ?

Prostě proto, aby odstranil nepřesnosti a známé nedostatky dosud u nás užívaných indexlistů.

Nedostatky dosud v ČR užívaných indexlistů:

Indexlist DAeC

– hrubé odstupňování indexů (po sudých celých číslech) – asi to trochu napovídá, jak byly hodnoty indexů stanovovány

–některé indexy stanovené se značnou chybou, které jsou ve zřejmém rozporu s praxí ověřenými  výkonnostními rozdíly některých kluzáků

–prvotním účelem vzniku tohoto indexlistu zřejmě bylo využití jen pro nějakou obdobu naší CPS a ne pro soutěže.

IGC index list

- je pouze pro třídu KLUB

- odstupňování hodnot indexů po celých číslech, krok o 0,005 použit pro „penalty“ za překročení hmotnosti

- obavy těžších pilotů z překročení stanovené referenční hmotnosti, vedou někdy ke zbytečným „křečím“ před i během soutěže

- výše popsané má odraz v každodenním pravidelném vážení „kvůli kontrole IGC indexu pilota-kluzáku?“

CZIL 2010

Nevýhoda:

– z důvodu použitého způsobu výpočtů (časově velmi náročným -v daném omezeném času) není kompletní, co se týká „zpracování“ kluzáků, ke kterým jsou dostupné potřebné podklady, včetně rychlostních polár.

Výhody CZIL 2010:

–stanovení indexů s dělením po 0,1 -toto jemnější dělení až teprve teď (na rozdíl od DAeC a IGC) dává smysl díky přesnosti použité metody výpočtu a zahrnutí „Statistiky skutečného soutěžního počasí“ Q do výpočtu

–je doložitelný způsob, jak byl index stanoven

–od října 2010 už existuje a funguje první „základní“ programová verze VINDEX pro PC, která automatizuje dosavadní velmi zdlouhavou „rukodělnou“ práci s výpočty. VINDEX už garantuje reálně využitelnou výpočetní kapacitu pro maximálně možnou (omezenou dostupností dat pro jednotlivé typy kluzáků) kompletnost vypočítaných hodnot indexů pro CZIL. Vzhledem k následujícímu bodu (odrážce) a vzhledem k už ukončené soutěžní sezóně v ČR pro rok 2010, už nebylo pomocí VINDEX-u provedeno doplnění CZIL 2010

–už od konce roku 2010 probíhá vývoj a tvorba rozšířené, modifikované a tím zpřesněné programová verze pro PC: VINDEX-2011 (+delfínování+dokluz+…), která umožní dosud nejreálnější a předpokládám že už finální „zpracování“ hodnot indexů pro všechny aktuálně na soutěžích v ČR použitelné kluzáky před zahájením sezóny 2011. Samozřejmě také umožní „rychlé“ akutní doplnění CZIL „kdykoliv“ i během soutěžní sezóny, pokud taková potřeba nastane

CZIL Český indexový list je používán od r. 2010, prozatím jen pro „vodní“ třídy. Je koncipován jako „živý“, jako takový bude každoročně podle potřeby doplňován a aktualizován.

Jeho první verze pro rok 2010 vznikla během zimy 2009-2010 a na počátku sezóny 2010. Prvním výchozím podkladem pro jeho tvorbu bylo časově náročné „celozimní“ zpracovávání všech dostupných IGC záznamů vítězů disciplín soutěží PMČR a PMRg, které se konaly v rozmezí let 2003 až 2009.

Vzniklý výstup „Statistika počasí“ také dává obrázek o tom, v jakých vlastně počasích se u nás v ČR při soutěžích létá. Z tohoto výsledku vyplývá, pro jaká „skutečně statisticky průměrná“ (jak silná) počasí je třeba provádět výpočty výkonností kluzáků pro stanovení jejich indexů. Z výše uvedeného tedy obecně vyplývá, že: indexy stejných kluzáků se nutně musí lišit podle toho, v jaké oblasti světa soutěž probíhá (z pohledu statistické průměrné „kvality“ místně příslušného počasí), protože každý kluzák má své relativní indexové maximum pro jinak „silné“ počasí.

Už indexy v CZIL (v podobě pro rok 2010) byly u značného počtu typů kluzáků stanoveny na základě výpočtů s využitím „Statistiky počasí 2003-2009“ pro ČR.

Dalším nutným podkladem bylo vytvoření = „vymyšlení“ profilů průběhů síly stoupavých proudů v závislosti na vzdálenosti od jeho středu = R (poloměr). „Vymyšlení“ proto, že bylo nutné „nějaké“ průměrné reálné profily stoupání mít k použití pro potřebné výpočty. „Oficiální“ a obecně platné průměrné a reálné profily průběhu stoupavých proudů nejsou k dispozici. Naši plachtařští praktičtí meteorologové takovéto podklady také nemají, ale s jejich pomocí jsem se k některým odkazům o této problematice na internetu dopracoval. Rozptyl někdy naměřených, někdy zjednodušených profilů stoupání je však tak velký, že jsem tyto podklady mohl vzít jen jako částečné vodítko a zbytek jsem doplnil ze svých zkušeností a svého odhadu a prostorové představy, jak průběh síly stoupání a poloměru v jeho svislém řezu osou asi ve většině případů vypadá.

„Stoupání“ tedy byla tímto stanovena, pokud nové poznatky v budoucnu povedou k odlišným výsledným profilům průběhů síly stoupání, není problém provést korekce (v seznamu s výpisy bodů průběhů křivek profilů stoupání).

Třetím důležitým podkladem pro výpočty jsou hodnověrné hodnoty rychlostních polár pro posuzované kluzáky. Pro některé nejčastěji využívané typy starších kluzáků (do r. 1997) jsou dosažitelné rychlostní poláry publikované buď Německým DVFL a (nebo) poláry pocházejí z měření v testování výkonnosti několika desítek typů kluzáků od (dnes už zesnulého) Američana Richarda Johnsona. Něco lze najít v letových příručkách kluzáků, nebo v údajích od výrobců kluzáků, nebo v ještě jiných ojedinělých zdrojích. Údaje pro novější typy kluzáků (po r. 2000) se objevují výjimečně. Mít objektivní poláry aktuálních kluzáků asi bude trvalý problém, pro leckteré kluzáky pravděpodobně nebudou „dobré“ poláry k dispozici vůbec.

Z výše popsaného vyplynul zatím omezený počet kluzáků, pro které byl v CZIL 2010 vypočítán index mnou použitou kombinovanou (a značně pracnou) „ručně-početně-grafickou“ metodou s využitím CAD programu a tabulkového procesoru (Excell).

„Kompletní zpracování“ jednoho kluzáku s možností nesení vodní přítěže mi trvalo asi kolem 8 hodin, kluzák „bez vody“ se promítl do podoby indexu asi za 3-4 hod. Takováto pracnost výpočtů je pro praxi neúnosná.

Vypočítaných indexů typů a modifikací kluzáků bylo dosud 16, indexy pro zbývající typy byly po posouzení PK buď převzaty z DAeC indexlistu, nebo dostaly hodnoty přiřazeny podle zkušenosti a vzájemné relace mezi už „spočítaným“ kluzákem a některým konkrétním nově posuzovaným (dohodou a rozhodnutím členů PK AeČR).

CZIL 2010 byl nutným začátkem pro nastavení a optimalizaci indexace výkonnosti soutěžních kluzáků při soutěžích konaných v ČR tak, aby co nejlépe a co nejobjektivněji vyhovovaly podmínkám soutěžního létání nad územím naší republiky. Bohužel ale ještě nebyl zpracován „kompletní“ (pro ČR) indexlist. Tak se „povedlo“, že nastal případ, kdy na PMRg 2010 létal kluzák LS-6 18m, jehož index nám „proklouzl“, protože nebylo očekáváno, že by mohl u nás soutěžit, a na chybu jsme včas nepřišli (já i PK). Kluzák LS-6 18m tak měl na soutěži v ČR premiéru s indexem stejným jako Ventus-2 18m :-(, čímž se soutěžící ještě dodatečně omlouvám(e).

VINDEX  - 1. „zkušební“ verze programu pro PC

Už na podzim 2010 jsme se synem Martinem dali „do kupy“ první funkční a fungující verzi PC programu VINDEX (V-ýpočet INDEX-ů), která „počítá“ indexy na základě níže popsaných principů:

V programu je vše počítáno pro podmínky MSA, tj. pro 0 m nadmořské výšky.

Do programu jsou z výsledků „Statistiky“ „napevno“ uloženy hodnoty QWx  (váhy) četnosti  využití jednotlivých (různě silných) stoupavých proudů (hodnota váhy četnosti využití konkrétně silného stoupání je zde určena podílem (součinu podílu) vystoupané výšky v tomto stoupání a průměrem bodového zisku v disciplíně (vítězů disciplín), pokud při svém letu právě v takovémto stoupání výšku vykroužili) děleným součinem všech výšek získaných kroužením ve všech (různě silných) ve statistice uvedených použitých stoupáních (vítězů disciplín) a matematicky průměrného zisku bodů ze všech disciplín.

Do programu jsou „napevno“ vloženy hodnoty bodů (vybrané z křivky modelu průběhu rychlosti jednotlivých stoupavých proudů) v závislosti na poloměru daného st. proudu.

Do programu jdou (a musí se) „ručně“ (prostřednictvím grafického rozhraní) vkládat všechny (pro následující výpočet) potřebné technické údaje a parametry kluzáku, například:

-základní rychlost pro kroužení

-základní opadání pro kroužení

-zadání rychlostní poláry v bodech (krok po 5 km/h pro rychlost)

-plošné zatížení zadávané poláry

-minimální vzletová hmotnost (vybavený kluzák bez vody, (každý) pilot s „výbavou“ GPIL=90 kg)

-maximální povolená vzletová hmotnost

-maximální hmotnost (kapacita) vodní přítěže použitelná v nádržích kluzáku

-v rozhraní je možno vybírat (nalistovat) již dříve uložené kluzáky (lze v jejich zadání provádět změny)

-jde provést výpočet indexu kluzáku stiskem tlačítka „SPOČÍTAT“

-jde provést volba (změna) referenčního kluzáku – může to být libovolný typ, ne jen pouze Discus

-jde nahlédnout do „výpisu“ dílčích výpočtových hodnot, tlačítko: „VÝPIS VÝPOČTU“

Na základě provedení výše popsaného zadání, VINDEX provede výpočty podle následujícího postupu:

1)“Proběhne“ vykroužení výšky (součet dílčích výšek, každá vždy příslušející ke „svému“ dílčímu stoupání) potřebné na proletění celé délky tratě v jakoby jednom proměnlivém stoupání (proměnlivost síly stoupání je dána četností zastoupení jednotlivých rychlostí stoupání podle výsledku „Statistiky“).

2)Proběhne proměnění vystoupané výšky ve vzdálenost, přičemž přeskokové rychlosti jsou proměnlivé v souladu se „Statistikou“ (výška získaná při stoupání kluzáku v určité síle stoupavého proudu, odpovídá výšce vytracené při přeskoku přeskokovou rychlostí odpovídající tomuto stoupání). Z tohoto se vypočítá čas „letu“ v tomto úseku. Z toho se následně vypočítá příslušná dílčí ulétnutá vzdálenost.

Toto se opakuje pro všechny síly stoupání (podle rozložení ze „Statistiky“). Výsledné součty dílčích časů a vzdáleností dají finální hodnoty za celý „let“. Z nich se provede výpočet výsledné průměrné rychlosti kluzáku za celý „let“. Toto se opakuje pro různá (několik odstupňovaných hodnot) plošná zatížení kluzáku (pokud může létat s vodou) a hledá se „nejrychlejší“ konfigurace (plošného zatížení) tj. množství vodní přítěže pro danou „sílu“ stoupavého proudu. Z těchto výsledků se provede výpočet výsledné průměrné rychlosti kluzáku za celý „let“ tak, že se s použitím váhy průměrné statistické četnosti síly stoupavých proudů ( „Statistika počasí“) provede výpočet finální průměrné rychlosti kluzáku.

Závěrem se provede porovnání této rychlosti počítaného kluzáku s obdobně stanovenou rychlostí referenčního kluzáku (Discus s vodou, IDis =108) a stanoví se hledaný výsledný index „nového“ kluzáku.

CZIL 2011 bude komplexnější (a tím ještě přesnější a objektivnější) pro interní (ČR) potřeby stanovení indexů kluzáků soutěžících v našich soutěžích. Reálné dosažení těchto výsledků se dosáhne využíváním programu VINDEX–2011

VINDEX–2011  - 2. pokročilejší verze programu pro PC

Navazuje na předešlou verzi VINDEX. Nová verze programu VINDEX-201  obsahuje několik doplněných součástí výpočtů. V popisu principů programu jsou k textu popisu z první verze programu VINDEX, přidány doplňky, změny a modifikace programu VINDEX-2011.

Základní východiska a principy funkcí programu VINDEX-2011, s čím je uvažováno při výpočtu hodnoty indexu kluzáku (s komentářem):

-Struktura programu je v podstatě vytvořena na teoretických základech uvedených ve V-PL-6 „Metodika výcviku na kluzácích, Díl III. – Sportovní výcvik“ (1981), rozšířených o některé další poznatky a zkušenosti.

-V programu je vše počítáno pro podmínky MSA, tj. pro 0 m nadmořské výšky.

-Ve výpočtových vzorcích a funkcích progranu jsou použity zjednodušené vztahy a závislosti různých vlivů, tato zjednodušení nemají zásadní vliv na přesnost výpočtů.

-Do 1. verze programu jsou z výsledků „Statistiky“ Q „napevno“ vloženy hodnoty QWx  (váhy) četnosti  využití jednotlivých (různě silných) stoupavých proudů pro závody konané nad územím ČR (indexy pro CZIL 2011). Hodnota QWx váhy četnosti využití konkrétně silného stoupání WSSx  (v řadě od 1 do 7 ms-1 – s odstupem po 0,5 ms-1)  je zde určena sumou součinů vystoupaných výšek (získané ze „statistiky“) v takovémto konkrétně silném stoupání WSSx  a průměrem bodových zisků vítězů disciplín v disciplíně, (pokud při svém letu právě v takovémto stoupání výšku vykroužili), děleným součinem všech výšek získaných kroužením ve všech (různě silných) ve statistice uvedených a vítězi disciplín použitých stoupáních a matematicky průměrného zisku bodů v jedné disciplíně (počítáno z vítězi získaných bodů ve všech disciplínách („letech“) zahrnutých ve statistice).

-Do programu jsou „napevno“ vloženy hodnoty bodů vybraných z křivek průběhů jednotlivých stoupavých proudů (viz soubor: „Stoupání pro CZIL“) v závislosti na poloměru daného st. proudu (vzdálenosti bodů od středové osy jsou odstupňovány po 1m).

-Do programu jsou „napevno“ vloženy ze „statistiky“ QHo vycházející hodnoty průměrné výšky odletu HOx pro každé jednotlivé modelové stoupání o síle WSSx a jsou vždy použity v kalkulaci (HOx je výška, o kterou se zmenší potřebná celková vykroužená výška HKRx).

-Do programu je vloženo „pevné poměrové“ schéma pohybů vzduchu (stoupání, klesání), kterými každý „počítaný“ kluzák při modelovém „letu prolétává“), zde se posuzuje výkonnost při využitém „delfínování“ kluzáku v stoupáních a v klesáních, nebo v „klidném“ vzduchu. Podkladem pro schéma jsou údaje zjištěné ze „statistiky počasí“ QD z mé zkušenosti a mého odhadu, viz: nákres příloha 3. Rychlosti „delfínování“ pro jednotlivé úseky vycházejí z „klasického“ aktuálního WKRSx G/F (průměrného „skutečného“ stoupání kluzáku při kroužení ve stoupáku WSSx ), při aktuální hodnotě G/F (plošné zatížení kluzáku).

-Předpokládaná průměrná doba každého „letu“ pro všechna WSSx podle údajů ze „statistiky“ QT vychází asi na 3:00 hodiny, na tuto „letovou dobu“ je prováděn výpočet, k hodnotě 3:00 se bude limitně blížit. Přesná „letová doba“ je důležitá pro správné zahrnutí vlivu průměrné výšky odletu HOx (zvyšuje dosahovanou cestovní rychlost v disciplíně).

Do programu jdou (a musí se) „ručně“ (prostřednictvím grafického rozhraní) vkládat všechny (pro následující výpočet) potřebné technické údaje a parametry kluzáku:

-základní rychlost pro kroužení VKR 0

-základní opadání pro kroužení WKR 0

-zadání rychlostní poláry v bodech (krok po 5 km/h pro rychlost)

-plošné zatížení náležející zadávané rychlostní poláře G/F

-minimální vzletová hmotn. kluzáku GMIN vybavený kluzák bez vody s posádkou

-volba počtu členů posádky, 1 nebo 2 piloti, každý s „výbavou“ GPIL= 90 kg)

-maximální povolená vzletová hmotnost dané konfigurace GMAX

-maximální hmotnost vodní přítěže použitelná v nádržích kluzáku GVPmax

-v databázi programu jsou uložena data již dříve „spočítaných“ kluzáků, která lze v uživatelském rozhraní vybírat (nalistovat), lze v jejich zadání provádět změny

-jde provést výpočet indexu kluzáku stiskem tlačítka „Uložit konfiguraci“

-jde provést volba (změna) referenčního kluzáku – může to být libovolný typ (ne jen pouze Discus), tlačítko „Nastavit kluzák“

-jde nahlédnout do „výpisu“ dílčích výpočtových hodnot, tlačítko: „Výpis výpočtu“

-ne/možnost zachování optimální centráže (i se změnami G/F -množství nesené vodní přítěže) -ocasní nádrž, např. Discus, nebo nádrž „okolo“ nosníku křídla, např. ASW-27

Po provedení výše popsaného zadání, VINDEX-2011 provede výpočty podle následujícího zestručněného postupu:

1) V přípravném výpočtu program z výchozích vstupních hodnot (odečtených z rychlostní poláry kluzáku pro přímý let při GKL G/F  (při daném G/F) )  VKR 0  (rychlost letu) a WKR 0  (rychlost polárního opadání kluzáku) vypočítá body poláry v kroužení (toto i vše následující platí pro „nový počítaný“ kluzák) pro právě počítané a postupně pro každé další uvažované G/F.

2)Matematickým porovnáním poláry v kroužení se zvolenou konkrétní „křivkou průběhu stoupání“ WSSx , program vypočítá maximální kladný rozdíl, případně minimální záporný mezi „křivkami“. Výsledkem je hodnota teoretického stoupání kluzáku v kroužení WKRTx G/F pro příslušné WSSx  při určitém (a postupně každém dalším uvažovaném) G/F, viz: nákres příloha 1

3)Do programu je vložen „konstantní“ koeficient KZ = 0,8, kterým je vždy násobena hodnota WKRTx G/F . Tímto je získána základní hodnota WKRZx G/F , (tj. průměrné „základní“ stoupání kluzáku při kroužení v modelovém stoupavém proudu se započítáním objektivně existujících (a historickou zkušeností potvrzených)  průměrných ztrát, způsobených chybami každého z pilotů, při vyhledávání, ustřeďování a opouštění stoupavého proudu) která je základní hodnotou pro výpočty podle Mc Readyho teorie.

4)Do každého výpočtu indexu je vložena korekce vlivu aktuální hodnoty G/F kroužícího kluzáku KRxKL G/F , která odečtením od hodnoty WKRZx G/F  zmenší (v určitém případě nezmění) rychlost stoupání kroužícího kluzáku. Tím je zahrnut vliv hmotnosti (G/F) kluzáku a z toho plynoucích setrvačností, které mají negativní vliv na obratnost a manévrovatelnost kluzáku při obvyklých nutných dostřeďováních během kroužení v bublinách stoupavých proudů (turbulentní, střihy větru,…). Výsledkem jsou ztráty a redukovaná hodnota WKRRx G/F  (průměrná, hodnotou G/F redukovaná rychlost stoupání kluzáku při kroužení).

5)Do každého výpočtu indexu je vložena korekce vlivu rozměrů větroně (=rozpětí) L kroužícího kluzáku KL KL , která odečtením od hodnoty WKRZx G/F  zmenší (v určitém případě nezmění) rychlost stoupání kroužícího kluzáku. Tím je zahrnut vliv rozměrů (L) kluzáku a z toho plynoucích setrvačností, které mají negativní vliv na obratnost a manévrovatelnost kluzáku při obvyklých nutných dostřeďováních během kroužení v bublinách stoupavých proudů (turbulentní, střihy větru,…). Výsledkem jsou ztráty a redukovaná hodnota WKRRx G/F  (průměrná, hodnotou G/F redukovaná rychlost stoupání kluzáku při kroužení).

6)Do každého výpočtu indexu je vložena korekce KWxKL G/F násobící hodnotu WKRRx G/F kluzáku, kdy se při horší stoupavosti kluzáku při kroužení uplatňuje vliv častějších nucených „předčasných“ opuštění stoupání po jeho „zeslábnutí“ („vypadnutí z bubliny spodem“) a nutnosti statisticky častějšího hledání a ustředění dalšího stoupání a tím snižování hodnoty průměrného stoupání kluzáku, nebo naopak lepší využití stoupání během kroužení a tím zvyšování hodnoty průměrného stoupání kluzáku, v porovnání s Discusem (s vodou) při kroužení ve stejném WSSx , pak je naopak potřeba ztrátových hledání stoupání a jejich ustředění menší. Vždy se tedy porovnává WKRRx G/F  konkrétního kluzáku s WKRRxREF G/F  referenčního kluzáku (Discus s vodou), pro dané shodné WSSx . Výsledkem je hodnota průměrného korigovaného stoupání kluzáku v kroužení WKRKx G/F .

7)Do každého výpočtu je zapracována oprava KO G/F , která násobením výchozí hodnoty WKRKx G/F provede opravu rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku vlivem nemožnosti „zachování (žádoucí) centráže“. Násobením    WKRKx G/F  koeficientem posunu centráže  KO G/F „na hlavu“ při zvětšování G/F kluzáku (zvětšování hmotnosti nesené vodní přítěže) bude stanoven výsledek WKROx G/F .

Toto se týká hlavně starších kluzáků s vodní přítěží, bez ocasní nádrže, nebo bez jiného systému zachování centráže. Platí to i pro dvoumístné kluzáky pro obsazení ve dvojím, pokud nemají výše zmíněný systém regulace centráže.

Pro kluzáky, které mohou se změněnou hmotností nesené vodní přítěže zachovávat vhodnou centráž (jako bez přítěže), má koeficient posunu centráže  KO G/F hodnotu = 1  (tzn. že zde se výsledná hodnota WKROx G/F shoduje s    WKRKx G/F ).

8)Program automaticky „s použitím“ WKROx G/F  z rychlostní poláry „počítaného“ kluzáku pro příslušné (G/F) určí VPŘKx G/F  a WPŘKx G/F  a spočítá korekční klouzavost KLKxKL G/F při určitém (a případně postupně každém uvažovaném) G/F kluzáku.

9) Program porovnáním korekční klouzavosti „počítaného“ kluzáku KLKxKL G/F s korekční klouzavostí KLKxREF G/F referenčního kluzáku (Discus), pro stejné WSSx  , vypočítá korekci KKLxKL G/F klouzavosti kluzáku při určitém G/F (a případně postupně každém uvažovaném).

10)Do každého výpočtu indexu je vložena korekce KKLxKL G/F násobící hodnotu WKROx G/F , kdy se uplatňuje vliv častější (nebo méně časté), nutnosti vykroužení potřebné výšky pro další úsek letu, menší (nebo větší) výběr silnějších stoupání, jejich častější (nebo méně časté) a z principu více (nebo méně) „ztrátové“ hledání a dostřeďování, pokud je klouzavost KLKxKL G/F  „počítaného“ kluzáku menší (nebo větší), než je klouzavost referenčního Discusu KLKxREFG/F při optimálním G/F pro dané shodné WSSx . Výsledkem je „skutečná“ hodnota průměrného stoupání kluzáku WKRSx G/F  při kroužení v konkrétním WSSx při určitém (a postupně každém dalším uvažovaném) G/F kluzáku.

11)Následuje popis principu, kterým jsem původně mínil dosáhnout „doby letu“ 3:00 hod. V zásadě by to fungovalo, vyjma toho, že po „napsání“ a otestování této části programu, docházelo k jeho občasnému zacyklování, které se nedařilo odstranit. Nakonec Martin vymyslel jiné (elegantnější) řešení, které funguje jak má. Pro představu je tu ponechán původní návrh, s ukázáním principu, jak to v programu funguje:   Program provede 1. cyklus kompletního výpočtu „letu delfínováním“ pro „počítaný“ kluzák, složený z jednotlivých dílčích modelových úseků „letu“ UY=1, podle schéma „prostředí“ letu, viz. nákres příloha 3.  Provede se výpočet parametrů každého „dílčího úseku“ letu U (úseky A - G), viz. nákres příloha 2 . Jako výchozí hodnoty pro výpočet sem z předchozího vstupují: rychlostní polára (při konkrétním G/F) , WSSx  a „příslušné“ WKRSx  pro každé možné předpokládané G/F„počítaného“ kluzáku, tedy obecně WKRSx G/F . S použitím dalších veličin uvedených v přílohách 2 a 3 , budou provedeny mezivýpočty a finální výpočty 1. cyklu , jejich grafické znázornění –viz. nákres příloha 4 . Jejich výsledkem bude „potřebná výška“ pro celý „oddelfínovaný let“ HPLxG/F  = ΣHKRSxU G/F (součet dílčích výšek ΔHKRSxU G/F , každá vždy příslušející ke „svému“ dílčímu stoupání/ klesání/ „nule“ vzduchu WVxU v prolétávaném „úseku“ U od které bude odečtena „příslušná“ průměrná výška odletu HOx (pro každé WSSx  konstantní výška platná pro všechny kluzáky). Prolétnutou výslednou vzdáleností „letu“ bude nejprve v 1. cyklu (a to vždy a pouze pro 1. cyklus) zadaná „jednotková“ vstupní SJ = 200 km (následně po Y stanovených konečných cyklech opakovaného výpočtu bude SY). Doba TΣKRx G/F  bude vypočítána jako podíl celkové vykroužené výšky      ΣHKRSxU G/F , dělené průměrnou rychlostí stoupání kluzáku v kroužení WKRSx G/F. Provede se součet „dílčích“ dob „letu delfínem“ ΣTUx G/F v „dílčích úsecích letu“ s celkovou dobou kroužení TΣKRx G/F  a výsledkem bude celková „jednotková doba letu“ TLJx G/F .

Předchozí konečné výsledky jsou TLJx G/F  a také znovu „vstupní jednotková vzdálenost“ SJ . Hodnota celkové doby letu TLJxOPT  bude optimalizována volbou takového nejvýhodnějšího G/F (z použitého odstupňování), které dá nejkratší celkovou dobu „letu“. Po této optimalizaci bude vypočítána průměrná cestovní rychlost „celého přeletu počítaného kluzáku“ VJx . Touto rychlostí vynásobená hodnota „cílové statistické doby letu“ TQ  ( = 3:00 hodiny) dá výslednou „konečnou“ vzdálenost v 1.cyklu: SKxY=1 , tedy SKx1 . Pak SKx1 = SVx2  je vstupní hodnotou pro provedení výpočtu v dalším následném 2. cyklu.

12)Program provede 2. cyklus kompletního výpočtu „letu delfínováním“ pro „počítaný“ kluzák. Další cykly výpočtu se budou provádět „pouze“ kvůli tomu, aby se celková doba „letu“ dostatečně „limitně“ blížila TQ  = 3:00 hodiny, pak teprve se ve správné relaci promítá vliv (výchozí „darované“) průměrné výšky odletu HOx na výslednou „realistickou“ finální délku letu SFxY a následně do průměrné finální cestovní rychlosti letu „počítaného“ kluzáku VFYx  pro příslušnou hodnotu WSSx  . Jedinou změnou v hodnotách zadaných pro výpočty (proti 1. cyklu) bude pro 2. cyklus nová vstupní hodnota „zadané“ vzdálenosti SVx2 , získaná jako výsledek 1. cyklu. Dojde k novému výpočtu parametrů každého „dílčího úseku“ letu UY=2x (úseky A - G), viz. nákres příloha 2 . Celý zbytek výpočtu proběhne už stejně jako v předešlém bodě u 1. cyklu , s tím, že výsledkem 2. cyklu bude hodnota výsledné vzdálenosti obecně SKxY , zde SKx2  a celková doba „letu“ obecně  TCYx G/F .

13)Program provede obdobně jako v předešlém bodě takový počet cyklů výpočtů, až se rozdíl celkové doby letu TCYx G/F a QT  ( = 3:00 hodiny) zmenší pod (třeba) 0:01 hodiny. Po splnění této podmínky program zastaví výpočet pro konkrétní dané WSSx  .

Ještě je nutno pomocí korekce KVPŘx G/F , závislé na příslušné přeskokové rychlosti V PŘxG/F , provést přepočet „zkrácení výsledné“ vzdálenosti SLxY G/F na delfínováním zkrácenou SDZxG/F, což je důsledkem prodloužení trasy letu (nahoru a dolů) vlivem delfínování (podkladem je opět „statistika 2003-2009). Zjednodušeně: čím rychlejší přeskoky, tím je nutné razantněji delfínovat a vlivem větších změn energií kluzáku se prodlužuje skutečná trajektorie letu kluzáku (vzrůstá s 2. mocninou rozdílů přeskokových rychlostí).

Hlavním výsledkem této části výpočtu bude VFYx.

14)Program provede obdobným postupem výpočty v rozsahu bodů 2) až 13) pro další hodnotu (sílu) modelového stoupavého proudu WSSx  .

15) Program provede v rozsahu bodu 14) výpočty pro všechny zbývající hodnoty WSSx .

16)Všechny výsledné hodnoty VFYx pro všechny WSSx  „počítaného“ kluzáku budou „sečteny“ se zohledněním „váhy“ QWx statistické četnosti  a důležitosti výskytu WSSx . Bude vypočítána výsledná celková průměrná rychlost „počítaného“ kluzáku VC-KL (pro celý „průřez“ různých typů počasí, tj. všechna v soutěžní praxi využívaná WSSx  , vyskytující se v ČR).

17)Výsledná VC-KL  „počítaného“ kluzáku bude vydělena VC-REF  (Discus). Výsledkem podílu násobený index Discusu (IDis  = 108) dá konečnou hodnotu indexu počítaného kluzáku IKL .

Kompletní popis fixně vložených konstant a souborů dat. Logické a matematické definování požadovaných funkcí programu VINDEX-2011 (pro CZIL 2011), umožňující vytvoření programu programátorem:

1. „Knihovny“ programu

Budou kdykoliv v případě potřeby k dispozici pro činnost programu.

  - Knihovna stoupáků obsahuje hodnoty bodů průběhů křivek stoupáků pro jejich jednotlivé „jmenovité“ výstupné rychlosti (= síla stoupání v jeho  středu)  stoupajícího vzduchu. Křivky jsou definované jen od osy (středu) stoupání k jeho „obvodu“, a orotováním o 360° znázorňují profil výstupné rychlostí vzduchu ve stoupáku v 3D prostoru.

Formát formálního zápisu každého bodu:

RSTx ---WSTx

RSTx  - poloměr (bodu) stoupání [m]

WSTx  - rychlost stoupajícího vzduchu [ms-1]

WSSx   - „jmenovitá“ výstupná rychlost v ose stoupání [ms-1]

x – „index“ rychlosti stoupání v jeho ose, nabývá hodnoty od

1 až do 7, s krokem po 0,5 (odpovídá jednotkám [ms-1] )

Konkrétní údaje, viz. přílohu, soubor: „Stoupání pro CZIL.xls“.

  - Knihovna statistické četnosti stoupáků využívaných na soutěžích v ČR obsahuje všechny zastoupené hodnoty WSSx   a k nim přiřazené bezrozměrné hodnoty QWx , pro info viz. soubor: „Statistika závody ČR.xls“.

Konkrétní hodnoty:

WSSx		QWx				WSSx	  	QWx

- 0,00266			4,5		0,12361

1,5		0,01293			5		0,07110

2		0,05346			5,5		0,03677

2,5		0,12323			6		0,00876

3		0,20243			6,5		0,00248

3,5		0,19943			7		0,00120

4		0,16192

1.3.	Knihovna výšek odletu  na disciplínu obsahuje (statisticky průměrné) výšky odletů na disciplínu  HOx  [m], přiřazené k příslušnému WSSx  [ms-1], pro info viz. soubor: „Ladění parametrů VINDEX-u.xls“.

Konkrétní hodnoty:

WSSx		HOx				WSSx	  	HOx				1		  820				4,5		1710

1,5		  990				5		1800

2		1100				5,5		1840

2,5		1213				6		1880

3		1320				6,5		1920

3,5		1425				7		1960

4		1530

1.4.	Knihovna konstant definujících model prostředí pro „let“ delfínováním obsahuje data modelového prostředí pro „modelový“ let kluzáku po trati, viz. nákres: příloha 3 .

Konkrétní (bezrozměrmé) hodnoty:

Úsek letu U:	 	 A	 B	 C	 D	  E	   F	    G

NW  = 0,8	0,6	0,4	0,15	  0	-0,15	  -0,4

NS   = 0,05   0,05	0,1	 0,2	 0,4	 0,15	   0,05

WVUx  =  WVx  * NW  =  0,78595 * WSSx    * NW

SUxY G/F =  SJ (nebo  SKxY-1 G/F ) *  NS

U  ------- úsek letu (obecně) pro „let“ delfínováním

A až G – jednotlivé úseky „letu“ A, B, C, D, E, F, G

Pro „průlety“ stoupavých proudů během delfínování je použit pro každé uvažované stoupání síly WSSx náhradní čtyřúhelníkový průřez profilem stoupání o shodné „ploše“ jako křivkou ohraničená plocha „originálního“ stoupání. Při ideálním průletu oblastmi stejně silných stoupání obou variant, je ΔH kluzáku i délka času průletu shodná při shodném G/F.

Stoupání (klesání) vzduchu pro delfínování: WVx = 0,78595 * WSSx

- „Vydělení“ interní „paměti“–složky programu

  - Zřízení složky programu jako prostoru pro ukládání, odstraňování a měnění „dočasně trvalých“ dat, s kterými bude manipulovat uživatel programu přes uživatelské rozhraní (ukládání ručně vkládaných rychlostních polár nových kluzáků, jejich plošného zatížení, všech pro výpočet potřebných parametrů „nového“ kluzáku, nebo jejich pozměnění, případně odstranění). Data zde uložená bude program mít k dispozici, pokud to bude v daném kroku činnosti programu žádoucí.

2.2.	Takovými, uživatelským rozhraním vkládaná data, jsou:

-Název a označení typu, verze a konfigurace kluzáku

-Body rychlostní poláry „nového“ kluzáku, s „krokem“ rozdílů rychlostí sousedních bodů ~5 kmh-1, včetně příslušného plošného zatížení G/F

-Základní rychlost pro kroužení VKR 0

-Základní opadání pro kroužení WKR 0

-Počet členů posádky (1, nebo 2)

-Průměrná „prázdná“ hmotnost pro let vybaveného kluzáku bez posádky a vodní přítěže GPR

-Maximální vzletová hmotnost pro daný typ, verzi a konfiguraci      kluzáku GMAX

-Maximální hmotnost (objem) nesené a povolené vodní přítěže pro danou konfiguraci GVPmax

-Nosná plocha dané konfigurace kluzáku F

-Nemožnost „regulace“ (automatického zajištění) optimální centráže se změnou G/F pro různá množství a změnu hmotnosti nesené vodní přítěže

-V rozhraní je možno vybírat (nalistovat) již dříve uložené kluzáky     (lze v jejich zadání provádět změny)

-Jde provést výpočet indexu kluzáku stiskem tlačítka:

„Uložit konfiguraci“

-Jde provést volba (změna) referenčního kluzáku – může to být libovolný typ (nejen Discus) stiskem tlačítka: „Nastavit kluzák“

-Jde nahlédnout do „výpisu“ dílčích výpočtových hodnot, tlačítko: „Výpis výpočtu“

  - Defaultní pevné veličiny:

-Určené průměrné zatížení na pilotní sedačce (na každé z obou sedaček u dvoumístného kluzáku) GPIL = 90 kg - oblečený pilot s padákem a potřebnou osobní výbavou (+ cestující = 2* GPIL ).

- Přípravné výpočty

  - Vytvoření modulu programového prostředí pro práci s rychlostní polárou. Tento modul zapracuje obsluhou vložené body výchozí rychlostní poláry(RP) kluzáku a pevně je sváže s obsluhou vloženým výchozím G/F, pro které platí body výchozí RP kluzáku.

Přepočet bodů RP kluzáku pro jiná plošná zatížení se bude vždy přepočítávat pomocí druhé odmocniny podílu hmotnosti mezi novým a jakýmkoliv použitým výchozím plošným zatížením.

  - Výpočet průběhu poláry kluzáku pro kroužení. Tento modul „vypočítá“ body poláry v kroužení pro nový kluzák, pro a současně z výchozí hodnoty G/F .

Základními parametry, z kterých bude výpočet proveden, jsou VKR 0 , a WKR 0 , což jsou hodnoty, zjištěné z RP kluzáku při „úhlu náklonu“ 0° a případně se zahrnutím praktických zkušeností z létání s daným typem, verzí, konfigurací kluzáku. Hodnoty jsou zadány uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní programu.

VKR 0 se obvykle určí z intervalu 1,06 až 1,16 * VMIN 0  a této hodnotě je na RP přiřazena hodnota WKR 0 , přičemž je zvolen co nejoptimálnější bod RP pro co nejlepší stoupavost kluzáku v kroužení, ale s ohledem na jeho

letové vlastnosti a bezpečnou rychlost letu pro tento letový režim kluzáku.

Polára kluzáku pro kroužení, musí být vždy pevně svázána s jeho RP tak, aby vždy do všech výpočtů obě poláry vstupovaly se stejným G/F .

Matematické výrazy pro výpočet bodů poláry kluzáku pro kroužení:

V2KR 0

Poloměr kroužení: 	RKR =    -----------------   [m]

g * sin 

___WKR 0___

Opadání v kroužení:	WKR =          _____	 [ms-1]

cos3

  - Stanovení teoretické rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku.

Budou prováděny matematickým porovnáním poláry v kroužení s „křivkou průběhu stoupání“ WSSx . Program vypočítá (maximální kladný rozdíl, případně minimální záporný mezi „křivkami“, tj. body poláry pro kroužení a křivkou průběhu st. proudů) teoretické stoupání kluzáku v kroužení WKRTx G/F pro příslušné WSSx  při určitém (a případně postupně každém dalším uvažovaném) G/F, viz: nákres příloha 1

WKRTx G/F  =  WSROPx   -  WPROP  G/F   [ms-1]

WSROPx  ----- síla stoupání stoupavého proudu na optimálním poloměru kroužícího kluzáku ROP (nejvyšší hodnota stoupavosti kluzáku v kroužení), při konkrétním WSSx

WPROP  G/F – polární opadání kluzáku při kroužení na optimálním poloměru ROP (při daném G/F )

WKRTx G/F  ---stoupavost kluzáku v kroužení teoretická pro WSSx a G/F

WKRTxREF G/F  --stoupavost kluzáku v kroužení teoretická ref. kluzáku pro WSSx a G/F (Discus)

  - Stanovení základní rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku. Výchozí hodnotou je WKRTx G/F . Násobením WKRTx G/F  koeficientem ztrát KZ bude stanoven výsledek WKRZx G/F .

WKRZx G/F  =  WKRTx G/F   *  KZ  [ms-1]

WKRZx G/F  - základní stoupavost kluzáku v kroužení

KZ  = 0,8 - „smluvní“ (dlouhodobými praktickými zkušenostmi vysledovaná) hodnota, je to „obecný“ koeficient průměrných časových ztrát při vyhledávání, ustředění a odletu ze stoupání.

  - Stanovení redukované rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku. Výchozí hodnotou je WKRZx G/F . Odečtením koeficientu redukční hodnoty poměru plošného zatížení počítaného kluzáku KRxKL G/F a koeficientu rozměrů (=rozpětí) kluzáku KL KL od WKRZx G/F  bude stanoven výsledek WKRRx G/F .

WKRRx G/F  =  WKRZx G/F   -  KRxKL G/F  -  KL KL      [ms-1]

[ms-1]

G/FKRxK G/F	    				              G/FMIN

KRxKL G/F = ((--------------- ) 0,5 -1)*KAA * WPROP  G/F *WSSx0,5 * ( ------------- )0,5

30							       30

L					                  G/FKRxK G/F

KL KL = (( ------- )1,7 - 1 )*KAB*WPROP  G/F *WSSx0,5  * ) ---------------- )0,5 [ms-1]

15					                        30

G/FKRxK G/F – pokud nabývá hodnoty < 30, je vždy použita hodnota = 30

G/FMIN – pokud nabývá hodnoty < 30, je vždy použita hodnota = 30

KAA =  0,15 - koeficient redukce vlivem G/F (=hmotnosti) kluzáku (při průběžném dostřeďování během kroužení) na redukci průměrné síly stoupání kluzáku –odhad hodnoty

KAB =  0,15 - koeficient redukce vlivu rozměrů = rozpětí L (= obratnosti) kluzáku (při průběžném dostřeďování během kroužení) na redukci průměrné síly stoupání kluzáku –odhad hodnoty

KRxKL G/F  -- redukce na horší dostřeďování v bublinách stoupavých proudů (menší průměrně vystoupaná výška v každém stoupání, proto změna WKRRx G/F  ).

WKRRx G/F  ----  redukovaná rychlost stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku (opravená na horší využití síly stoupání nutným dostřeďováním)

  - Stanovení korigované rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku. Výchozí hodnotou je WKRZx G/F  . Násobením WKRZx G/F   koeficientem relativního poměru stoupavosti kluzáku KWxKL G/F (k odpovídající hodnotě ref. kluzáku WKRRxREF G/F –zde Discus) bude stanoven výsledek WKRKx G/F .

WKRKx G/F  =  WKRZx G/F   +  KWxKL G/F     [ms-1]

1

KWxKL G/F = ( WKRRxKL G/F  - WKRRxREF G/F) * KBB *  -------  * WKRRx G/F [ms-1]

WSSx2

KBB =  1,5 - koeficient redukce relativního poměru stoupavosti kluzáku KWxKL G/F (k odpovídající hodnotě ref. kluzáku WKRRxREF G/F –  zde Discus) má vliv na stoupavost kluzáku při kroužení, tj. koriguje průměrnou rychlost stoupání kluzáku –odhad hodnoty

KWxKL G/F    -- korekce na možnost delšího, nebo naopak kratšího udržení se v bublinách stoupavých proudů (větší, nebo menší průměrně vystoupaná výška v každém stoupání, proto změna WKRKx G/F )

WKRKx G/F  ----  korigovaná rychlost stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku (korigovaná na kratší, nebo naopak delší udržení se kluzáku v bublinách silnějších stoupání). Při menších (v každém kroužení) získávaných výškách, jsou kratším možným klouzáním na přeskocích častěji dosažitelná pouze slabší stoupání, proto se korekcí zmenší celkové průměrné stoupání kluzáku na přeletu. Při větších kroužením získávaných výškách je tomu naopak a průměrné stoupání kluzáku se zvětší.

  - Stanovení opravené rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku vlivem nemožnosti žádoucí „regulace“ centráže“. Výchozí hodnotou je WKRZx G/F . Násobením WKRZx G/F  koeficientem posunu centráže  KO G/F „na hlavu“ při zvětšování G/F kluzáku (zvětšování hmotnosti nesené vodní přítěže) bude stanoven výsledek WKROx G/F .

Toto se týká kluzáků s vodní přítěží, bez ocasní nádrže, nebo bez jiného systému optimalizace centrále při změnách hmotnosti nesené „vodní“ přítěže. Platí to i pro dvoumístné kluzáky pro obsazení ve dvojím, pokud nemají výše zmíněný systém „zachování“ centráže.

Pro kluzáky, které mohou se změněnou hmotností nesené vodní přítěže zachovávat vhodnou centráž (stejnou jako bez přítěže), má koeficient posunu centráže KO G/F hodnotu = 1  (tzn. že se zde výsledná hodnota WKROx G/F shoduje s WKRZx G/F ).

WKROx G/F  =  WKRZx G/F   -  KO G/F   [ms-1]

G/FKRxK G/F	    		         G/FKRxK G/F

KO G/F =﴾ ) ---------------- )1,0  - 1 ﴿ * KCC* ( --------------- )0,5 * WKRZx G/F [ms-1]

G/FMIN				   G/FMIN

KO G/F – opravný koeficient, který vynásobením výchozí hodnoty WKRZx G/F  provede opravu rychlosti stoupání kluzáku v kroužení ve stoupáku vlivem nemožnosti žádoucí regulace centráže při změnách G/F (množství vody), toto platí především pro starší kluzáky „s vodou“. Pro novější platí, že KO G/F = 1 !!!

G/FKRxK G/F –  konkrétní letové plošné zatížení kluzáku

G/FMIN - minimální letové plošné zatížení kluzáku

KCC =  0,10 - koeficient redukce vlivu centráže kluzáku při kroužení –odhad hodnoty

WKROx G/F - průměrné „opravené“ stoupání referenčního kluzáku v kroužení pro konkrétní WSSx  při zvoleném G/F způsobené nemožností regulace hodnoty centráže kluzáku

  - Stanovení dílčí průměrné optimální rychlosti stoupání (při optimálním G/Fx pro každé konkrétní WSSx) kluzáku v kroužení ve stoupáku. Program automaticky „s použitím“ WKROx G/F z rychlostní poláry „počítaného“ kluzáku a pro příslušné (G/F) určí VPŘKx G/F  a     WPŘKx G/F  a spočítá korekční klouzavost kluzáku KLL KxKG/F při určitém (a případně postupně každém uvažovaném) G/F kluzáku.

Výchozí hodnotou je WKROx G/F  , která se vynásobí  korekcí (relativní poměr)  KKLxKL G/F (při optimální klouzavosti KLKx G/F (a při příslušném optimálním G/Fx ) spočítané z bodů rychlostní poláry „počítaného“ kluzáku srovnávaného s „referenčním kluzákem Discus“ při shodném WSSx  a při přeskoku „optimální korekční“ přeskokovou rychlostí VPŘKxG/F s MC nastavením na průměrné stoupání WKRKx G/F ). Z poměru KKLxKL G/F a KKLxREF G/F (a tím absolutního poměru pravděpodobnosti včasné dosažitelnosti silných stoupání pro vykroužení výšky kluzákem) bude stanoven výsledek WKRDx G/F  pro konkrétní WSSx   a určité G/F kluzáku.

WKRDx G/F  =  WKROx G/F   +  KKLxKL G/F  [ms-1]

( HOx  -  HM )  * KLL KxKG/F

KKLxKL G/F =﴾) ---------------------------------------  ﴿ 0,5  - 1 ) * KDD    [ 1 ]

SST * 1000  * (0,8 + 0,15 * WSSx )

HM =  300 m --  nejmenši výška navazování do stoupání

KDD =  1,0 - koeficient redukce vlivu rozdílné klouzavosti kluzáku při „přeskoku“ na korekci průměrné síly stoupání „využívaného“ kluzákem –odhad hodnoty

KKLxKL G/F  ---- korekce klouzavosti kluzáku na lepší, nebo horší dosažitelnost silných stoupání, pak dává větší, nebo naopak menší možnost výběru silných stoupání pro zisky potřebných výšek, proto je počítáno s ovlivněním hodnoty WKRSx G/F  kluzáku.

WKRDx G/F   ---- naposledy korigovaná finální „skutečná“ rychlost stoupání kluzáku v kroužení. Pouze tato hodnota WKRSx G/F  kluzáku bude nadále používána pro výpočty zisku výšky daného kluzáku ve stoupání WSSx a v dané konfiguraci a optimálním G/F.

SST  =  20 km – základní vzdálenost výskytu „jmenovitých“ stoupání WSSx

3.9.	Stanovení „skutečné“ průměrné optimální rychlosti stoupání WKRSx G/F (při optimálním G/Fx pro každé konkrétní WSSx) kluzáku v kroužení ve stoupáku.

Pouze tato hodnota WKRSx G/F  kluzáku bude nadále používána pro výpočty zisku výšky daného kluzáku ve stoupání WSSx , v dané konfiguraci a při optimálním G/F.

WKRSx G/F = WKRZx G/F  - KRxKL G/F  - KL KL + KWxKL G/F  - KO G/F + KKLxKL G/F  											[ms-1]

- Výpočet průměrné cestovní rychlosti letu kluzáku ve výše uvedeném „modelovém prostředí“ letu při použití pouze jednoho konkrétního modelového stoupání WSSx

  - 1. cyklus kompletního výpočtu rychlosti kluzáku.

Pro výpočet se použijí tato vstupní data a tyto hodnoty:

- data z odstavce č. 1.2.

- data z odstavce č. 1.3.

- data z odstavce č. 1.4. ,  příloha 3

- SJ = 200 km – zvolená určená konstanta (jen pro 1. cyklus)

- WSSx  - viz. nákres příloha 1

- WKRSx G/F  pro každé uvažované WSSx  a u každého WSSx  všechna uvažovaná možná počítaná G/F počítaného kluzáku.

- body rychlostní poláry kluzáku, s příslušným G/F

- cílová doba „letu“ TQ  = 3:00 hodiny

Do obecné „šablony“ modelového prostředí „letu“ kluzáku se vypočítají pro každé WSSx  ( a postupně pro všechna použitelná G/F kluzáku) konkrétní hodnoty pro jednotlivé úseky 1. cyklu výpočtu:

SJ = ΣSU  =  200 km  -  zadaná celková výchozí „vzdálenost letu“ – pouze pro 1. cyklus výpočtu

SJ – vstupní „jednotková“ celková vzdálenost „letu“

U = (všechny) úseky letu, viz. 1.4. , příloha 3

Z toho se vypočtou délky „vzdálenosti“ jednotlivých dílčích úseků, SAx G/F , SBx G/F , … , SGx G/F .

4.2.	Příklad výpočtu všech parametrů například při „průletu“ úsekem „D“:

SDx G/F  =  SJ  *  NSD  =  200  *  0,2  =  40 km

Zadané například: WSSx  =  2,5 ms -1

WVxU  =  0,78595  *  WSSx  =  0,78595  *  2,5  =  1,964875 ms-1

Vypočítají se rychlosti výstupu WVxU vzduchu v dílčích úsecích letu, např.:

WVxD  =  WVxU   *  NWD  =  1,964875 * 0,15  =  0,2947 ms-1

Z hodnoty stoupání WSSx  =  2,5 ms -1  program spočítá výslednou hodnotu WKRSx G/F kluzáku, pro takové G/F, pro které je právě prováděn výpočet v 1. cyklu.

Podle nákresu poláry v příloze 2 program provede (na ose W) „odečtení“ hodnoty WVxD  od hodnoty WKRSx G/F . Tím dostane nový „posunutý počátek“ grafu RP kluzáku „0“.

hodnota „polohy“ 0“ na ose W:     W0“Dx G/F  =  WKRSx G/F  -  WVxD   [ms-1]

Z „posunutého počátku“ grafu RP, „0“, bude vedena „tečna“ na RP kluzáku (při daném G/F) . Na ose „V“ program „přečte“ na RP bod a hodnotu „přeskokové rychlosti letu“VLDx G/F , kterou kluzák „poletí“ po celou dobu TLDx G/F  při prolétávání přes celou vzdálenost SDx G/F  úseku D.

SDx G/F

TLDx G/F  =  ------------ 	[ . , …. hodin ]

VLDx G/F

Snadno z bodu na RP program „přečte“ příslušnou hodnotu polárního opadání kluzáku WPOLx G/F [ms-1] , tato má vždy znaménko – mínus!!

„Sečtením“ WVxD  a WPOLx G/F pak bude získána „průměrná“ hodnota (absolutního) klesání, nebo stoupání kluzáku WKLxD G/F při klouzání přes celý úsek „D“.

WKLxD G/F  =  WVxD  +  WPOLx G/F   [ms-1]

Program vypočítá kluzákem ztracenou, nebo získanou výšku ΔHDx G/F během „letu“ kluzáku přes celou délku úseku „D“.

ΔHDx G/F  =  WKLxD G/F  *  TLDx G/F  [m]

Dílčím výsledkem části výpočtu „letu“ přes dílčí úsek „D“ při daném WSSx a konkrétním vybraném G/F (z asi 10-ti různých matematicky odstupňovaných hodnot) jsou tyto 2 hlavní hodnoty:

- doba trvání letu kluzáku přes úsek „D“ :           TLDx G/F  [ . , …. hodin ]

- kluzákem ztracená/ získaná výška při letu úsekem „D“ : ΔHDx G/F [m]

4.3.	Obdobně bude proveden výpočet pro zbývající úseky -obecně „U“. Všechny v tomto odstavci 4.3. následující výpočty budou vycházet ze shodných zadaných hodnot, jako výpočet v předchozím odstavci 4.2. , vyjma parametrů NSU a NWU  definujících všechny (další) zbývající úseky „letu“ v „modelovém prostředí letu“.

Dílčími výsledky částí výpočtů „letu“ přes zbývající dílčí úseky „A až G“ (mimo už výše spočítané „D“) při shodném daném WSSx a stejném konkrétním vybraném G/F (z asi 10-ti různých matematicky odstupňovaných hodnot) jsou tyto 2 hlavní hodnoty pro každý „nový“úsek „letu“:

- doba trvání letu kluzáku přes úsek „U“ :           TLUx G/F  [ . , …. hodin ]

- kluzákem ztracená/ získaná výška při letu přes úsek „U“ : ΔHUx G/F [m]

4.4.	Sumarizace 1. části výpočtů 1. cyklu.

-Budou provedeny součty všech ΔHUx G/F  ze všech úseků (A až G) „letu“ :

ΣΔHUx G/F [m] =(ΔHAx + ΔHBx + ΔHCx + ΔHDx + ΔHEx + ΔHFx + ΔHGx )G/F

-ΣΔHUx G/F  *  (-1) =  HNx G/F  -  je současně také „nutná“ výška (pro přelet musí být „k dispozici“) pro ulétnutí „přeletu“ při výše zadaných parametrech

- HKRPx G/F = potřebná výška, kterou musí kluzák vykroužit v WKRSx G/F

-  HOx   - ze „statistiky“ průměrná výška odletu, viz. „knihovna“ v 1.3.

- HKRPx G/F  =  HNx G/F  -  HOx	[m]

- TKRPx G/F  -je čas, který se spotřebuje na kroužení, při daném WSSx  a konkrétním vybraném G/F.

HKRPx G/F

- TKRPx G/F  =    -------------------------------     [ . , …. hodin ]

WKRSx G/F  *  3 600

-Budou provedeny součty všech TLUx G/F ze všech úseků (A až G) „letu“ :

- ΣTLUx G/F  = (TLAx + TLBx + TLCx + TLDx + TLEx + TLFx + TLGx )G/F

[ . , …. hodin ]

- TCYx G/F - Celková doba „letu“ v cyklu y=1 pro dané WSSx  a konkrétní vybrané G/F  [ . , …. hodin ]:

- TCYx G/F  =  ΣTLUx G/F  +  TKRPx G/F    [ . , …. hodin ]

- TQ  = 3:00 hodiny – průměrná doba letu vítěze v disciplíně (ze statistiky)

4.5.	Korekce vzdálenosti „letu“ při disciplíně, optimalizace na průměrnou dobu letu vítěze TQ =  3,0000 hod.

Pro všechny následující výpočty v tomto odstavci 4.5. platí neměnné hodnoty WSSx   a  G/F.

Korekce doby letu pro cyklus „Y“ :  KTxY G/F

TQ

KTxY G/F     =     ---------------     [ 1 ]

TCYx G/F

„Y“ = 1 , provede se přepočet původní zadané vzdálenosti letu

(SJ = 200 km ) na novou hodnotu SLxY+1 G/F , která vstoupí jako zadaná hodnota vzdálenosti celého letu do následujícího výpočtového cyklu 2.

SLxY+1 G/F  =  SJ  (jen pro cyklus 1)  *  KTxY   [km]

„Y“ = 2 , s „novou“ hodnotou vzdálenosti z předchozího cyklu 1

SLxY+1 G/F =  SLx2 G/F  bude zopakován celý výpočet znovu, včetně přepočtu vzdáleností všech dílčích úseků „tratě“.

Na závěr cyklu 2 bude opět spočítaná korekce KTxY G/F .

Opět bude provedena oprava vzdálenosti letu :

SLxY+1 G/F  =  SLxY G/F  *  KTxY G/F   [km]

Cyklů bude tolik, aby se doba posledního počítaného „letu“ nelišila od doby TQ  = 3:00 hodiny o více, než 0,01 hodiny.

Řízeným cyklováním výpočtu se dosáhne takového zpřesnění vzdálenosti letu SLxY G/F , že se vliv „zdarma přidané“ odletové výšky HOx  na výslednou cestovní rychlost kluzáku VCx-KL projeví shodně s praktickou realitou skutečného letu.

Jakmile bude podmínka TCYx G/F ~ 3:00 hodiny splněna, program zastaví tento cyklický výpočet.

Jakmile toto nastane, program spočítá průměrnou dílčí cestovní rychlost kluzáku (jeho konfigurace), platnou pro:

-průměrnou sílu stoupavých proudů WSSx

-konkrétní vybrané G/F

-ještě je nutno provést přepočet „zkrácení výsledné“ vzdálenosti SLxY G/F na delfínováním zkrácenou SDZxG/F, což je důsledkem prodloužení trasy letu (nahoru a dolů) vlivem delfínování (podkladem je opět „statistika 2003-2009). Zjednodušeně: čím rychlejší přeskoky, tím je nutné razantněji delfínovat a vlivem větších změn energií kluzáku se prodlužuje skutečná trajektorie letu kluzáku (vzrůstá s 2. mocninou rozdílů přeskokových rychlostí).

V PŘxG/F 2

KVPŘx G/F  =  -1 * ( ------------------------------ ) * KEE  +  1      [ 1 ]

3,6 2  * 2 * g * 45 * 100

SDZx G/F  =  SLxY G/F  *  KVPŘx G/F          [ km ]

SDZx G/F

VCxY G/F  =   ----------------------		[ kmh-1]

TCYx G/F

KEE = 1,0 - koeficient redukce vzdálenosti vlivem nutného manévrování při delfínování

4.6.	Konečné výsledky tohoto výpočtu.

Tímto bude ukončen výpočet pro dané WSSx   a  G/F.

Další výpočty budou pokračovat znovu od výše popsaného začátku (od SJ ) při stále stejné hodnotě WSSx .

Budou se ale postupně měnit hodnoty G/F (celý rozsah G/F rozdělit třeba na 10 dílků, tzn. 11 odstupňovaných G/F, pokud kluzák „létá“ s vodou).

Cílem je nalezení pro daný kluzák nejvýhodnějšího G/F , s nejlepší výkonností, tj. s nejvyšší výslednou cestovní rychlostí Vx max   pro počasí s konkrétními (krouženými) stoupáními WSSx .

5.	Výpočty průměrných cestovních rychlostí letů kluzáku ve výše uvedeném „modelovém prostředí“ letu pro všechny ostatní, dosud do výpočtu nezahrnutá, modelová stoupání WSSx

  - Výpočty pro stanovení cestovních rychlostí Vx max   pro všechna „zbývajicí“ počasí s konkrétními stoupavými WSSx .

Program postupně provede výpočet Vx max   pro každé, dosud do výpočtu nezahrnuté, modelové stoupání s hodnotou WSSx .

Postup výpočtu je naprosto stejný s postupem v předchozí části 4. . Tzn. pro každé modelové stoupání WSSx  s hodnotou parametru „x“ v řadě:

x =  1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7	   [ms-1]

proběhnou výpočty analogicky jako výpočty v odstavcích:

4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	4.6.

  - Konečný výsledek průměrné cestovní rychlosti dosahované kluzákem.

Výsledkem výpočtů v odstavci 4.6. a 5.1. jsou pro všechny hodnoty (z řady „x“) modelových stoupání WSSx vypočtené maximální průměrné cestovní rychlosti kluzáku Vx max .

Nakonec zbývá provést „vážený“ součet hodnot průměrných cestovních rychlostí kluzáku, s využitím hodnot „váhy statistické četnosti výskytu využívaných stoupavých proudů na soutěžích v ČR“ : QWx  viz. „knihovna“  1.2. .

„Tabulkové znázornění:

WSSx		QWx			Vx max

1		QW1 = 0,00266	V1 max

1,5		QW1,5 = 0,01293	V1,5 max

2		QW2 =  0,05346	V2 max

2,5		QW2,5 = 0,12323	V2,5 max

3		QW3 =  0,20243	V3 max

3,5		QW3,5 = 0,19943	V3,5 max

4		QW4 =  0,16192	V4 max

4,5		QW4,5 = 0,12361	V4,5 max

5		QW5 =  0,07110	V5 max

5,5		QW5,5 = 0,03677	V5,5 max

6		QW5,5 = 0,00876	V6 max

6,5		QW6 =  0,00248	V6,5 max

7		QW6,5 = 0,00120	V7 max

Celková průměrná cestovní rychlost kluzáku VC-KL se rovná:

VC-KL	=  QW1 * V1 max + QW1,5 * V1,5 max + QW2 * V2 max + QW2,5 * V2,5 max +

QW3 * V3 max + QW3,5 * V3,5 max + QW4 * V4 max + QW4,5 * V4,5 max +

QW5 * V5 max + QW5,5 * V5,5 max + QW6 * V6 max + QW6,5 * V6,5 max +

QW7 * V7 max  =  		Σ (QWx  *  Vx max )		[kmh-1]

  - Stanovení hodnoty indexu kluzáku IKL

VC-REF  - pro Discus b (cs)  			IREF  = 108 – pro Discus b (cs)

VC-KL

IKL  =  IREF  *   ----------------

VC-REF  			FINITO 